200kg非真空感应炉 项目采购文件

- 浙江省冶金研究院有限公司就 绿能新材料研发中心 （采购单位）“200kg非真空感应炉”项目进行询比采购，欢迎国内有意向供应商前来报价。

- 一、采购编号：YJYFZB-2023-1001

- 二、采购内容及要求

- 1、技术指标：

- （1）★带有控制系统的电源一套。

- （2）★配有200kg容量的加热保温熔炼炉。

- （3）★控制系统要求具备完善的升温、保温、降温等过程中控制功能与异常报警功能。

- （4）▲一拖二电源，具有双频功能，可熔炼多种合金，包括：铜合金、铁合金、镍基合金、钴基合金、铝合金等。

- （5）★熔炼炉需满足高于1800℃的熔炼需求，常规试验需满足80min内200kg物料加热至1600℃。

- （6）▲熔炼炉在保证熔炼与安全的条件下，炉型与线圈需按我方要求定制。

- （7）▲需预留熔炼倾倒炉，熔炼倾倒炉不在本项目计划，但冷却系统需满足熔炼倾倒炉、感应炉熔炼保温炉、结晶器水冷等三者水冷需求。

- （8）★全封闭式水冷系统，冷却能力需满足1600℃高温工作12小时电源、炉体与结晶器等均不发生异常警报。

- （9）★水冷系统进出冷却水流量需可调控、水温需可监测。

- （10）▲需设置水温支路报警装置。

- （11）▲需提供详细的最大冶炼容量范围、电气相关参数（变压器容量、电源最大输出功率与额定输出功率、功率因素等）、冷却系统调节范围等设备运行相关信息。

- （12）▲需提供详细的设备所用部件与元器件的选材、规格、性能、品牌等信息。

- （13）▲具备水平连铸设备制造经验。

- （14）▲设备出厂前出具外观、水路水压、油路、柜台之间电路、正常顺行与安全性验证报告。

- （15）▲设备到位后，需进行元器件链接正确性与各阀门安装紧密性检查；完成水路水压、电路、油路检测；检查电源开关容量；完成接地、绝缘等安全性检测；顺利启动并完成一炉熔炼实验。

- 2、采购数量：共1台

- 3、交货期：不大于60个日历天，时间从合同签订之日起算。

- 4、质保期：不少于12个月，时间从调试合格之日起算。质量要求：合格。

- 5、最高报价限价：36万元

- 6、付款条件：签订商务合同后预先支付40%货款，同时供应商需提供10%履约保证金；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；待质保期到期后，如无质量异议，将履约保证金退还给供方。

- 三、供应商应具备的条件

- 1、中华人民共和国境内注册的企业法人；

- 2、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

- 四、供应商所需提交的材料

- 1、企业法人营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章；

- 2、技术响应一览表（见附件1）；

- 3、设备技术方案；

- 4、报价函（见附件2）；

- 5、其他证明材料。

五、评审办法：综合评分法。具体评分标准如下：

| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 商务技术响应文件： 60 分 报价响应文件： 40 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商务技术响应文件评分标准 （0-60） | 业绩 （0-5分） | 报价人自 2021 年1月 1 日（以合同签订日期为准）完成过类似项目一个的得1分，每增加1个得1分，最高得5分。 【证明材料：合同复印件】。 |
|  |  | 交货期 （0-5分） | 交货期60天，每提前3天得1分，最多5分。 |
|  |  | 设备技术性能指标响应程度（0-30分） | 报价产品全部满足采购文件明确的功能、性能和技术指标要求，得30分；带“★”指标为必须满足，若不满足，取消参与评审资格；带“▲”允许偏离的功能、性能和技术指标要求（负偏离）的，每项扣6分。 |
|  |  | 主要制作材料选用的比较 （0-10分） | 报价人提供主要部件与元器件的选材、规格、性能、品牌等信息，横向比较，优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得0-3分。 |
|  |  | 售后及服务承诺 （0-10分） | 报价人配件提供、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、及时性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，横向比较，优秀得8-10分，良好得4-7分，一般得0-3分。 |
| 3 | 报价评分标准 （20-40） | 评审基准价 | 以各有效报价的二次平均价为基准价。 |
|  |  | 报价偏差率 | 偏差率=100%×（报价人报价－评审基准价）/评审基准价 |
|  |  | 报价评分 （20-40分） | 计分办法：报价人的报价与评审基准价相等的得40分，报价每高于评审基准价1%扣 1分，每低于评审基准价1%扣0.5分，不足1%的，采用直线插入法，得分保留小数点后两位；最高分40分，最低分20分。 |

- 注：评审基准价算法：二次平均法

- ——评分范围：通过符合性审查的所有报价文件进入评分范围。

- ——一次平均值：进入评分范围的报价的算术平均值为一次平均值（有效报价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；有效报价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

- ——评审基准价：一次平均值与进入评分范围的报价中的最低报价的算术平均值为评审基准价。

- 六、响应文件的递交：截止时间为 2023年3月20日10时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司。

- 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江省冶金研究院有限公司7楼会议室。

- 八、联系方式

- 1、采购单位：浙江省冶金研究院有限公司绿能新材料研发中心

- 联系人：沈  伟	        联系电话：18811397023

- 2、组织单位：浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

- 联系人：吕淑瑜           联系电话：0571-88178112

- 邮寄地址：浙江省杭州市莫干山路1418-22号 浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

浙江省冶金研究院有限公司采购办公室

2023年3月7日

附件1

技术响应一览表

项目名称：200kg非真空感应炉

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 响应情况和页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200kg非真空感应炉 | ★带有控制系统的电源一套。 |  |  |
|  |  | ★配有200kg容量的加热保温熔炼炉。 |  |  |
|  |  | ★控制系统要求具备完善的升温、保温、降温等过程中控制功能与异常报警功能。 |  |  |
|  |  | ▲一拖二电源，具有双频功能，可熔炼多种合金，包括：铜合金、铁合金、镍基合金、钴基合金、铝合金等。 |  |  |
|  |  | ★熔炼炉需满足高于1800℃的熔炼需求，常规试验需满足80min内200kg物料加热至1600℃。 |  |  |
|  |  | ▲熔炼炉在保证熔炼与安全的条件下，炉型与线圈需按我方要求定制。 |  |  |
|  |  | ▲需预留熔炼倾倒炉，熔炼倾倒炉不在本项目计划，但冷却系统需满足熔炼倾倒炉、感应炉熔炼保温炉、结晶器水冷等三者水冷需求。 |  |  |
|  |  | ★全封闭式水冷系统，冷却能力需满足1600℃高温工作12小时电源、炉体与结晶器等均不发生异常警报。 |  |  |
|  |  | ★水冷系统进出冷却水流量需可调控、水温需可监测。 |  |  |
|  |  | ▲需设置水温支路报警装置。 |  |  |
|  |  | ▲需提供详细的最大冶炼容量范围、电气相关参数（变压器容量、电源最大输出功率与额定输出功率、功率因素等）、冷却系统调节范围等设备运行相关信息。 |  |  |
|  |  | ▲需提供详细的设备所用部件与元器件的选材、规格、性能、品牌等信息。 |  |  |
|  |  | ▲具备水平连铸设备制造经验。 |  |  |
|  |  | ▲设备出厂前出具外观、水路水压、油路、柜台之间电路、正常顺行与安全性验证报告。 |  |  |
|  |  | ▲设备到位后，需进行元器件链接正确性与各阀门安装紧密性检查；完成水路水压、电路、油路检测；检查电源开关容量；完成接地、绝缘等安全性检测；顺利启动并完成一炉熔炼实验。 |  |  |

注：本表技术要求内容按采购文件中“二、采购内容及要求中的1、技术指标”，由报价单位整理，并将响应情况和对应页码填写完整。

报价单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年       月       日

附件2

报 价 函

浙江省冶金研究院有限公司采购办公室：

1. 我方已全面阅读和研究了 200kg非真空感应炉项目 采购文件 ，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 200kg非真空感应炉项目 全部内容进行报价。

2. 我方愿意以含税人民币（大写）               元（￥              ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：        %，交货期：        日历天，质量保证期：       个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺，关键备品备件（易损易耗件）供货及维修费用，    年内不高于《关键备品备件（易损易耗件）价格明细及维修价格收费标准》收费。

（4）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（90天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（5）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                              。

报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件3

授权委托书

（适用于有委托代理人情况）

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 200kg非真空感应炉项目 （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

附件4

___________设备购置合同

合同编号：                                   日期：     年  月  日

签订地点：浙江杭州

甲方（需方）：浙江省冶金研究院有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ¥ （大写： ）（其中增值税税额： ） |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含设备供货、包装费、人工费、运费、安装费、调试费、服务费等所有费用。供方需向需方提供（13%）增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式、交货时间、交货地点

- 付款方式：签订商务合同后预先支付40%货款，同时供方向需方提供10%履约保证金；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；待质保期到期后，如无质量异议，将履约保证金退还给供方。

交货时间：合同签订后   日历天（包括安装），自   年 月  日至   年 月 日。

交货地点：浙江省杭州市莫干山路1418-22号。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起    个月，保质期内由供方负责免费维修保养，终身维护。

2. 按国家及行业标准规范、技术协议（见附件）的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、设备监制与检验

1. 合同设备的生产制造、运输过程由供方负全责，需方不派代表参加监造和检验。

2. 需方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

五、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款要求验收，验收不合格退货处理；

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 供方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

六、安装、调试、运行和验收

由供方自行组织安装、调试。

七、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因供方原因造成合同设备（备件）逾期交货超过5天的，供方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因供方原因造成合同设备逾期交货超过10天的，需方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，供方除退还需方已支付给供方所有款项外，还应承担给需方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视供方违约，具体违约条款如下：

3.1 所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的。

3.2 因供方质量问题发生的相关整改费用由供方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.3 发生安全事故，一切责任均由供方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚供方质保金并追究由此给需方造成的损失。

3.4 其他属于供方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及采购文件；

2．响应文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订所在地法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十、廉政条款

供需双方在合同洽谈、签订及履约过程中不得发生行贿受贿等违法违规行为。需方工作人员不得接受客户钱财，不得以权谋私、吃拿卡要。需方廉政监督电话：0571-88178123，胡女士。

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：沈伟，联系电话：18811397023，联系地址：浙江省杭州市莫干山路1418-22号，邮编：310011。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：18811397023，传真：0571-88178111，电子邮箱：shenwei@hzsteel.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。乙方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 供需双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，供需双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，供方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  肆 份，需方执  贰  份，供方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 发包人（章）：浙江省冶金研究院有限公司 | 供方（章）： |
| 地址：杭州市拱墅区莫干山路1418-22号 | 地址： |
| 法定代表人：胡文豪 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0571-88178126 | 电话： |
| 传真：0571-88178128 | 传真： |
| 开户银行： 工商银行杭州半山支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202020019900101722 | 帐号： |
| 税号： 91330000712562378W | 税号： |
| 邮政编码：310011 | 邮政编码： |

合同附件： 技术协议（包括供货及服务范围、技术参数及性能描述、现场服务及管理要求、质量相关承诺、售后服务要求等）